# Wokwi Circuit Diagram

Source file: diagram.json

{

"version": 1,

"author": "Soil Moisture Forecasting Project",

"editor": "wokwi",

"parts": [

{ "type": "board-esp32-devkit-c-v4", "id": "esp", "top": 0, "left": 0, "attrs": {} },

{ "type": "wokwi-potentiometer", "id": "pot1", "top": -170, "left": -310, "attrs": { "value": "512" } },

{ "type": "wokwi-dht22", "id": "dht1", "top": 100, "left": -310, "attrs": {} },

{ "type": "wokwi-resistor", "id": "dhtPullup", "top": 185, "left": -95, "attrs": { "value": "10000" } },

{ "type": "wokwi-lcd1602", "id": "lcd1", "top": -210, "left": 310, "attrs": { "pins": "i2c" } },

{ "type": "wokwi-led", "id": "led1", "top": 70, "left": 315, "attrs": { "color": "red" } },

{ "type": "wokwi-resistor", "id": "r1", "top": 135, "left": 315, "attrs": { "value": "220" } },

{ "type": "wokwi-relay-module", "id": "relay1", "top": 270, "left": 315, "attrs": {} },

{ "type": "wokwi-led", "id": "led2", "top": 450, "left": 315, "attrs": { "color": "green" } },

{ "type": "wokwi-resistor", "id": "r2", "top": 515, "left": 315, "attrs": { "value": "220" } },

{ "type": "wokwi-led", "id": "yellowLed", "top": 600, "left": 315, "attrs": { "color": "yellow" } },

{ "type": "wokwi-resistor", "id": "yellowResistor", "top": 665, "left": 315, "attrs": { "value": "220" } }

],

"connections": [

[ "esp:TX", "$serialMonitor:RX", "", [] ],

[ "esp:RX", "$serialMonitor:TX", "", [] ],

[ "pot1:VCC", "esp:3V3", "red", [] ],

[ "pot1:GND", "esp:GND.1", "black", [] ],

[ "pot1:SIG", "esp:34", "green", [] ],

[ "dht1:VCC", "esp:3V3", "red", [] ],

[ "dht1:GND", "esp:GND.2", "black", [] ],

[ "dht1:SDA", "esp:4", "yellow", [] ],

[ "dht1:SDA", "dhtPullup:1", "yellow", [] ],

[ "dhtPullup:2", "esp:3V3", "red", [] ],

[ "lcd1:VCC", "esp:3V3", "red", [] ],

[ "lcd1:GND", "esp:GND.2", "black", [] ],

[ "lcd1:SDA", "esp:21", "cyan", [] ],

[ "lcd1:SCL", "esp:22", "gray", [] ],

[ "esp:18", "r1:1", "purple", [] ],

[ "r1:2", "led1:A", "purple", [] ],

[ "led1:C", "esp:GND.2", "black", [] ],

[ "relay1:VCC", "esp:5V", "red", [] ],

[ "relay1:GND", "esp:GND.1", "black", [] ],

[ "relay1:IN", "esp:26", "blue", [] ],

[ "relay1:COM", "esp:5V", "red", [] ],

[ "relay1:NO", "r2:1", "orange", [] ],

[ "r2:2", "led2:A", "orange", [] ],

[ "led2:C", "esp:GND.1", "black", [] ],

[ "esp:19", "yellowResistor:1", "yellow", [] ],

[ "yellowResistor:2", "yellowLed:A", "yellow", [] ],

[ "yellowLed:C", "esp:GND.1", "black", [] ]

],

"dependencies": {}

}